## 3.1. Статистическая база и калибровка параметров модели промышленной экоплатформы

### 3.1.1. Проблема данных и правила переноса показателей аналогов

Модель экосистемы с якорным предприятием, построенная во второй главе, требует нескольких величин, которых «Невинномысский Азот» публично не раскрывает. Это годовые выбросы CO2 и N2O, объём технологического CO2 высокой чистоты, который можно передать потребителям, межгодовая изменчивость выпуска и вероятность остановки якоря. Отчётность эмитента по парниковым газам в открытом доступе отсутствует, данные государственного кадастра агрегированы по отраслям. Получить заводские ряды предполагается по соглашению о конфиденциальности. Пока его нет, параметры калибруются по открытой отчётности заводов-аналогов.

Чужие данные переносятся на объект исследования только в двух формах. Первая форма — относительная динамика: годовой индекс выбросов сопоставимых заводов к базовому году. Вторая — удельные показатели на тонну мощности по аммиаку. Абсолютные выбросы других заводов не переносятся: уровень «Азота» задаётся его собственной мощностью, а заимствуется только коэффициент. CO2 и N2O рассматриваются раздельно. Первый газ образуется при паровой конверсии метана и сжигании топлива, второй — на агрегатах азотной кислоты, и соотношение между ними на разных комплексах различается в шесть раз (см. табл. 3.2).

Каждому параметру присваивается класс качества. Класс A означает, что величина взята из первичного документа о самом «Азоте». Класс B — величина рассчитана по аналогам с явной формулой и интервалом. Класс C — величина взята из вторичных источников и требует сверки. Итоговая таблица параграфа (табл. 3.6) указывает класс для каждого параметра, чтобы при появлении заводских данных было видно, какие расчёты главы пересматриваются в первую очередь.

### 3.1.2. Выборка заводов-аналогов

Основной источник — программа отчётности о парниковых газах Агентства по охране окружающей среды США. За 2010–2023 гг. по каждому заводу публикуются прямые выбросы по газам и видам деятельности, в том числе раздельно процессный CO2 производства аммиака, выбросы от стационарного сжигания топлива и N2O азотной кислоты [1]. Выбросы приведены в CO2-эквиваленте по потенциалам глобального потепления Четвёртого оценочного доклада МГЭИК. Мощности по площадкам взяты из годового отчёта CF Industries [2], ряд европейского контрольного завода Yara Sluiskil — из отраслевого обзора нидерландского агентства PBL [3]. Последовательность отбора приведена в таблице 3.1.

Таблица 3.1

Отбор заводов-аналогов и источники данных

| Шаг | Критерий | Осталось заводов | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| Исходная совокупность | Есть процессные выбросы производства аммиака хотя бы в одном году 2010–2023 | 29 | [1] |
| Технологическая схема | В 2023 г. отчётность ведётся по производству аммиака и азотной кислоты одновременно | 21 | [1] |
| Непрерывность ряда | Есть данные за каждый год 2017–2023 | 21 | [1] |
| Масштаб | Процессный CO2 аммиака в 2023 г. не менее 150 тыс. т | 19 | [1] |
| Мощность по аммиаку | Раскрыта по площадкам в годовом отчёте | 5 (CF Industries) | [2] |
| Европейский контроль | Ряд EU ETS 2017–2022, мощность 1,9 млн т | 1 (Yara Sluiskil) | [3] |

Источник: составлено автором.

Из таблицы 3.1 видно, что рабочая выборка состоит из 19 интегрированных азотных комплексов США, а удельные показатели на тонну мощности удаётся рассчитать лишь для пяти из них. Американская отчётность не раскрывает выпуск аммиака по заводам, поэтому знаменателем служит паспортная мощность. В годовом отчёте CF Industries она уже учитывает нормальные плановые простои [2], и это снижает смещение оценки.

Почему за основу взяты американские, а не европейские заводы? Решающим оказывается не технология (она у крупных комплексов во многом одинакова), а ценовая среда. Российские и американские производители в 2017–2023 гг. работали на дешёвом газе и без платы за выбросы. Европейские заводы платили за квоты EU ETS и в 2022 г. сокращали выпуск из-за цен на газ. Перенос европейской динамики на «Азот» означал бы перенос чужого регуляторного шока.

### 3.1.3. Динамика выбросов и контрфактический сценарий «без платформы»

Динамика описывается двумя способами. Первый — индекс выбросов каждого завода к базовому 2017 г. и медиана индексов по выборке:

Ii,t = Ei,tEi,2017,   Mt = medi
        Ii,t	(3.1)

где Ii,t — индекс выбросов завода i в году t; Ei,t — прямые выбросы завода i в году t, т CO2-экв.; Ei,2017 — выбросы того же завода в 2017 г.; Mt — медиана индексов по всем заводам выборки в году t.

Медиана нечувствительна к отдельным заводам с резкими скачками после расширения или ремонта, но игнорирует различия в масштабе. Второй способ — регрессия с фиксированными эффектами завода и года:

ln Ei,t = αi + γt + εi,t,   γ2017 = 0	(3.2)

где αi — постоянный уровень выбросов завода i; γt — общий для всех заводов эффект года t, в котором отражаются конъюнктура газа и удобрений, погода и регулирование; εi,t — случайная составляющая. Нормировка γ2017 = 0 превращает exp(γt) в индекс к 2017 г.

Интервалы получены бутстрепом по заводам: выборка 2000 раз формировалась заново с возвращением, и обе оценки пересчитывались для каждой псевдовыборки. Результат сопоставлен с рядом европейского завода на рисунке 3.1.

Рисунок 3.1 – Динамика выбросов интегрированных азотных комплексов США и завода Yara Sluiskil, 2017 = 1

Источник: рассчитано автором по данным [1, 3].

На рисунке 3.1 видно, что выбросы американских комплексов за 2017–2023 гг. не снижались. Годовой эффект 2023 г. равен 1,089 при 95-процентном интервале 1,003–1,188, медиана индексов — 1,028. Yara Sluiskil за 2017–2022 гг. сократил выбросы с 3,83 до 2,75 млн т, то есть на 28 %, и основная часть падения пришлась на 2022 г. Перенос европейской траектории занизил бы базовый уровень «Азота» на четверть и более.

Ряд γt используется дальше не только для восстановления прошлого. В § 3.3 он служит контрфактической траекторией: так менялись бы выбросы якоря без платформы под действием общеотраслевых факторов. Эффект платформы оценивается как отклонение от этой траектории, а не от уровня 2017 г. Без такого разделения рост выпуска удобрений на рынке был бы ошибочно приписан или противопоставлен эффекту обменов.

### 3.1.4. Уровень выбросов и объём технологического CO2 якорного предприятия

Уровень выбросов CO2 «Азота» оценивается по удельному показателю аналогов на тонну мощности:

EАзCO2 = CapАз·medkEkCO2Capk	(3.3)

где EАзCO2 — оценка годовых выбросов CO2 «Азота», т; CapАз — мощность «Азота» по аммиаку, т/год; EkCO2 — выбросы CO2 аналога k в 2022 г., т; Capk — мощность аналога k по аммиаку, т/год.

Выбросы N2O зависят от выпуска азотной кислоты и степени каталитического разложения закиси азота, а таких данных по «Азоту» в открытом доступе нет. Их приходится оценивать через отношение N2O к процессному CO2 аммиака у 19 аналогов:

EАзN2O = CapАз·eпр·medkEkN2OEkпр	(3.4)

где EАзN2O — оценка выбросов N2O «Азота», т CO2-экв.; eпр — процессный CO2 аммиака на тонну мощности (медиана аналогов); EkN2O и Ekпр — выбросы N2O азотной кислоты и процессный CO2 аммиака аналога k в 2023 г.

Ряд за 2017–2023 гг. восстанавливается от уровня 2023 г. по годовым эффектам:

ÊАз,t = EАзCO2 + EАзN2O·eγt − γ2023	(3.5)

где ÊАз,t — оценка выбросов «Азота» в году t, т CO2-экв.; γt — годовые эффекты модели (3.2).

Мощность «Невинномысского Азота» по аммиаку первичным документом пока не подтверждена. В открытых материалах встречаются значения от 1,0 до 1,35 млн т в год; центральное значение 1,16 млн т отнесено к классу C и подлежит сверке с годовым отчётом эмитента. Результаты для центральной мощности сведены в таблицу 3.2.

Таблица 3.2

Оценка выбросов и потока технологического CO2 АО «Невинномысский Азот» при мощности 1,16 млн т аммиака в год

| Показатель | Минимум | Центр | Максимум | Основа интервала |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CO2 на тонну мощности у аналогов, т | 1,99 | 2,16 | 2,30 | мин./медиана/макс. по 5 комплексам |
| Процессный CO2 на тонну мощности, т | 1,16 | 1,27 | 1,46 | мин./медиана/макс. по 5 комплексам |
| N2O к процессному CO2 у аналогов | 0,10 | 0,35 | 0,61 | квартили по 19 комплексам |
| Выбросы CO2 «Азота», тыс. т | 2 309 | 2 510 | 2 665 | формула (3.3) |
| Выбросы N2O «Азота», тыс. т CO2-экв. | 150 | 519 | 893 | формула (3.4) |
| Всего, тыс. т CO2-экв. | 2 459 | 3 030 | 3 559 | сумма |
| Процессный CO2 аммиака, тыс. т | 1 347 | 1 469 | 1 694 | eпр × CapАз |
| Действующая продажа пищевой CO2, тыс. т | — | 32 | — | данные предприятия, класс A |

Источник: рассчитано автором по данным [1, 2].

Таблица 3.2 даёт для модели второй главы главный количественный вывод. Процессный CO2 высокой концентрации образуется на «Азоте» в объёме около 1,5 млн т в год. Действующее с декабря 2018 г. производство пищевой жидкой углекислоты мощностью 32 тыс. т в год использует около 2 % этого потока, сценарный прирост поставок в 12 тыс. т — ещё около 1 %. Для обменов CO2 в Невинномысске ограничение создаёт спрос, а не предложение. Допущение oi ≈ 0 из модели § 2.3 верно для нового объёма, который получают из сбрасываемого газа. Для углекислоты, которую уже покупают внешние потребители, альтернативная стоимость равна цене действующих продаж, и её передача резиденту эффекта не создаёт (см. п. 3.1.6). Связь «Азот» — внешние покупатели CO2 относится к контрфактическому сценарию; эффект платформы даёт только её расширение на резидентов ТОСЭР.

Второй вывод относится к неопределённости. Наибольший разброс даёт N2O: верхняя граница почти в шесть раз выше нижней, поскольку глубина очистки на агрегатах азотной кислоты у аналогов различается сильно. Неопределённость мощности (±15 %) смещает все строки пропорционально и на соотношения не влияет.

Полученную оценку полезно сравнить с независимым источником. Таким источником служит база Climate TRACE, где выбросы заводов рассчитываются моделью по спутниковым и косвенным данным [4]. Для аналогов, у которых известны и модельная, и измеренная величина, рассчитывается поправочное отношение:

ρk = EkизмEkCT	(3.6)

где ρk — отношение измеренных выбросов аналога k к модельной оценке; Ekизм — выбросы по отчётности EPA или EU ETS, т CO2-экв.; EkCT — оценка Climate TRACE для того же завода и года, т CO2-экв.

Таблица 3.3

Сопоставление измеренных выбросов аналогов с модельными оценками Climate TRACE

| Завод | Оценка Climate TRACE, тыс. т | Измеренные выбросы, тыс. т | Отношение ρk |
| --- | --- | --- | --- |
| Donaldsonville (США) | 5 664 | 9 475 | 1,67 |
| Port Neal (США) | 1 152 | 3 191 | 2,77 |
| Verdigris (США) | 1 437 | 3 355 | 2,33 |
| Woodward (США) | 1 440 | 1 191 | 0,83 |
| Yara Sluiskil (Нидерланды) | 2 626 | 2 750 | 1,05 |
| «Невинномысский Азот» | 1 444 | 3 030 (оценка по аналогам) | 2,10 |

Источник: рассчитано автором по данным [1, 3, 4].

Таблица 3.3 показывает, что модельные оценки интегрированных азотных комплексов в большинстве случаев занижены в 1,7–2,8 раза, а в двух случаях близки к измеренным. Отношение 2,10 для «Азота» лежит внутри наблюдаемого у аналогов диапазона. Самостоятельной оценкой уровня Climate TRACE служить не может, но как проверочная точка полезна: оценка по аналогам не выходит за пределы расхождений, характерных для этого источника.

### 3.1.5. Риск остановки якорного предприятия и волатильность выпуска

Двухуровневая модель § 3.2 содержит вероятность πA того, что якорь в данном году существенно сократит выпуск и не выполнит обязательства по поставкам. Отраслевая статистика остановок в России не публикуется, и по аналогам эта величина оценивается как частота годовых падений процессного CO2 аммиака, который у азотного комплекса почти пропорционален выпуску:

π̂θ = 1Ni,tIΔi,t ≤ −θ,   Δi,t = Ei,tпрEi,t−1пр − 1	(3.7)

где π̂(θ) — оценка вероятности падения выпуска не менее чем на долю θ; N — число наблюдений «завод — год»; Δi,t — относительное изменение процессного CO2 завода i в году t к предыдущему году; I[·] — индикатор, равный единице при выполнении условия.

Частота резких падений учитывает только крупные события. Хронические недопоставки из-за коротких ремонтов фиксирует второй показатель — средний недобор к лучшему году:

s̄i = 1Tt1 − Ei,tпрmaxτ
                    Ei,τпр	(3.8)

где s̄i — средний недобор выпуска завода i; T — число лет в окне 2017–2023 гг.; Ei,tпр — процессный CO2 завода i в году t; maxτ Ei,τпр — его максимум за окно.

Распределение годовых изменений по 19 комплексам за 2011–2023 гг. (247 наблюдений «завод — год») показано на рисунке 3.2.

Рисунок 3.2 – Распределение годовых изменений процессного CO2 аммиака на заводах-аналогах, 2011–2023 гг.

Источник: рассчитано автором по данным [1].

Рисунок 3.2 показывает, что распределение скошено влево: падения на 15 % и более встречаются заметно реже, чем падения на 10 %, а длинный правый хвост образован годами восстановления после остановок. Численные характеристики собраны в таблице 3.4.

Таблица 3.4

Показатели риска сокращения выпуска на заводах-аналогах

| Показатель | Значение | Число наблюдений или интервал |
| --- | --- | --- |
| Доля лет с падением ≥ 10 % | 0,194 | 48 из 247 |
| Доля лет с падением ≥ 15 % | 0,065 | 16 из 247 |
| Доля лет с падением ≥ 20 % | 0,028 | 7 из 247 |
| Средний недобор к лучшему году, 2017–2023 гг. | 0,094 | 95 % интервал 0,079–0,109 |
| Медиана недобора по заводам | 0,097 | межквартильный размах 0,067–0,118 |
| Стандартное отклонение годового изменения | 0,22 | 5-й и 95-й процентили: −16 % и +27 % |

Источник: рассчитано автором по данным [1].

Данные таблицы 3.4 ограничивают параметр πA интервалом 0,028–0,094. Нижняя граница соответствует только глубоким остановкам (падение на 20 % и более), верхняя — хроническому недобору. Значение 0,05, принятое в расчётах § 3.2, лежит внутри интервала, и при анализе чувствительности параметр варьируется по его границам. Остановки «Азота» 2025–2026 гг. в аналоговую статистику не входят. Они связаны с внешними факторами, а не с технологическим риском, и учитываются отдельно, в сценариях § 3.4.

Из той же таблицы следует ограничение, которое важно для проверки условия отсутствия эффекта отдачи из § 3.2. Доля CO2, передаваемая по новым связям, составляет u ≈ 44/1469 ≈ 0,03. При коэффициенте отдачи κ = 0,2 допустимый прирост выпуска якоря не превышает 2,5 %. Отличить такой прирост от случайных колебаний со стандартным отклонением 22 % по годовым данным невозможно. Условие проверяемо только по месячным данным о выпуске, и их получение включено в перечень требований к данным § 3.5.

### 3.1.6. Базовая связность, углеродный режим и внешние ориентиры обмена

Пункт 3.1.4 показал, что связь «Азот» — покупатели CO2 работает с 2018 г. Значит, состояние «без платформы» имеет ненулевую связность C0 > 0, и дополнительный эффект потока CO2 нельзя отождествлять со всеми его поставками. В расчёт идёт только прирост продаж сверх базового объёма:

ΔECO₂ = Q1 − Q0·pальт − c − ACO₂	(3.9)

где ΔECO₂ — вклад потока CO2 в дополнительный эффект, млн руб. в год; Q1 — продажи сжиженного CO2 «Азотом» всем покупателям при работе платформы, т; Q0 = 32 тыс. т — продажи в базовом состоянии; pальт — цена, по которой потребитель купил бы CO2 у внешнего поставщика, руб./т; c — затраты подготовки и доставки, руб./т; ACO₂ — аннуитет вложений в узел CO2, млн руб. в год.

Запись (3.9) отсекает ошибку, которую по договорам заметить трудно. Резидент ТОСЭР может купить углекислоту, прежде уходившую производителю напитков: договор с резидентом появится, а Q1 не изменится. Для системы это перераспределение покупателей, а не новая связь. В сценарии второй главы (12 тыс. т сверх базовых продаж) вклад потока равен 58,9 млн руб. в год. Окажись половина поставок резидентам переключением прежних покупателей, вклад при тех же вложениях снизится до 22,9 млн руб., а дополнительный эффект ΔE — со 117,4 до 81,4 млн руб. Отличить один случай от другого можно лишь по совокупным продажам углекислоты, поэтому помесячная отгрузка по всем покупателям включена в перечень данных § 3.5.

Второе ограничение создаёт углеродное регулирование ЕС. С 1 января 2026 г. механизм трансграничной углеродной корректировки (CBAM) действует в окончательном режиме: импортёр удобрений оплачивает сертификаты по удельным встроенным выбросам продукции [6]. Переданный на сторону CO2 вычитается из встроенных выбросов аммиака лишь в том случае, если газ признан постоянно химически связанным в продукте и не попадает в атмосферу при обычном использовании [7]. Условия такого признания установлены отдельным делегированным регламентом [8]. Углекислота в напитках, сухом льду и тепличной подкормке возвращается в атмосферу за дни или недели, CO2 карбамида высвобождается после внесения удобрения в почву. Экспортной экономии на CBAM ни один из этих каналов не даёт, и дополнительный эффект потока приходится делить на рыночную и углеродную части:

ΔEf = ΔEfрын + μf·qf·pC,   μf ∈ {0; 1}	(3.10)

где ΔEf — дополнительный эффект по потоку f, млн руб. в год; ΔEfрын — рыночная часть эффекта, рассчитываемая по (3.9) для CO2 и по (2.9) для прочих потоков; μf — признак, равный единице, если переданный CO2 вычитается из встроенных выбросов продукции якоря (постоянное связывание или геологическое хранение), и нулю в противном случае; qf — масса CO2 в потоке, т; pC — цена сертификата CBAM в рублях за тонну CO2.

Для всех каналов CO2, обсуждаемых в Невинномысске, μf = 0, и симбиотический дивиденд по ним складывается только из рыночной части. Утверждение проверяемо. Если экспортёр продукции «Азота» получит вычет переданного резидентам CO2 из встроенных выбросов, второе слагаемое (3.10) станет положительным, и расчёт § 3.4 придётся дополнить. Улавливание с геологическим хранением дало бы μf = 1, однако такие проекты в контур экоплатформы не входят.

Третий ориентир взят из проекта WarmCO2, ближайшего зарубежного аналога ядра «азотный завод — теплицы». С 2008 г. завод Yara Sluiskil, европейский контрольный объект из п. 3.1.2, по сети длиной 15 км передаёт тепличному кластеру в Зеландии около 1 700 ТДж остаточного тепла и 60 тыс. т CO2 в год. Проект построен как партнёрство порта Zeeland Seaports и Yara, площадь теплиц составляет 100 га с расширением до 150 га, капитальные затраты — 78 млн евро [9]. Основные показатели проекта сопоставлены со сценарием второй главы в таблице 3.5.

Таблица 3.5

Сопоставление проекта WarmCO2 с базовым сценарием экоплатформы Невинномысска

| Показатель | WarmCO2 (Yara Sluiskil) | Экоплатформа Невинномысска |
| --- | --- | --- |
| Поставщик тепла и CO2 | Один азотный завод | Тепло — ГРЭС, CO2 — «Азот» |
| Остаточное тепло, тыс. Гкал/год | 406 (1 700 ТДж) | 219 (438 · 0,5, табл. 2.6) |
| CO2 потребителям, тыс. т/год | 60 | 32 (действующие продажи) + 12 (прирост) |
| Отношение CO2 к теплу θ, т/Гкал | 0,148 | 0,055 (по приросту) |
| Площадь теплиц, га | 100, по плану 150 | Не задана; 20–30 по объёму CO2, 54–81 по объёму тепла |
| Капитальные затраты | 78 млн евро | 520 млн руб. (теплотрасса, узел CO2, платформа) |
| Организационная форма | Партнёрство порта и завода | Схемы А–В распределения дивиденда (§ 2.5) |
| Риски, названные поставщиком | Колебания спроса теплиц, конкурирующий спрос на CO2, остановки установок, цены энергии | Конкурирующий спрос — Q0 в (3.9); остановки — πA (п. 3.1.5) |

Источник: составлено автором по данным [9] и табл. 2.5–2.6 главы 2.

Таблица 3.5 показывает, что сценарий второй главы согласуется с опытом WarmCO2 только при определённом составе потребителей тепла. Если всё передаваемое тепло получат теплицы, их спрос на CO2 можно оценить через отношение, наблюдаемое в Зеландии:

QCO₂ = θ·Qтеплт,   θ = QCO₂WQтеплW ≈ 0,148	(3.11)

где Q̂CO₂ — ожидаемый спрос тепличных резидентов на CO2, т/год; Qтеплт — тепло, передаваемое теплицам, Гкал/год; θ — отношение поставок CO2 к поставкам тепла в проекте WarmCO2, т/Гкал; QCO₂W, QтеплW — годовые поставки CO2 (т) и тепла (Гкал) в этом проекте.

При 219 тыс. Гкал формула (3.11) даёт около 32 тыс. т CO2 в год. Это втрое больше сценарного прироста и равно выпуску действующей установки пищевой углекислоты. Возможны два прочтения. В первом теплицы займут лишь 20–30 га, и основную часть тепла должны взять нетепличные резиденты; если их не окажется, коэффициент доступности a = 0,5 из табл. 2.5 завышен. Во втором тепличный кластер вырастет до 50–80 га, и тогда выгоднее подавать CO2 по трубопроводу в газообразном виде, как в Зеландии, а вложения в узел CO2 придётся пересчитать. Зима в Невинномысске холоднее, лето солнечнее, чем в Зеландии, тепла на гектар здесь, вероятно, нужно больше, и θ окажется меньше. Поэтому θ переносится лишь как оценка порядка величины и отнесён к классу C.

Опыт Yara полезен и при оценке рисков. Компания прямо перечисляет нагрузку единственного поставщика: колебания спроса теплиц, конкурирующий спрос других покупателей CO2, остановки установок, цены на энергию [9]. В модели экоплатформы у каждой позиции уже есть количественная мера: конкурирующий спрос задаётся базовыми продажами Q0 в (3.9), остановки — вероятностью πA из п. 3.1.5. Если плановые ремонты аммиачных агрегатов придутся на лето, они совпадут с пиком потребности теплиц в подкормке. Резервный источник CO2 у тепличного резидента становится условием договора: без него резидент не примет риск остановки якоря.

Последний ориентир касается регуляторной среды ТОСЭР. Требования к инвестиционным проектам резидентов ТОР в моногородах ограничивают выручку от сделок с градообразующей организацией и её дочерними обществами половиной всей выручки, получаемой резидентом в результате реализации инвестиционного проекта. Норма считается по проекту, а не по компании. Продажи «Азоту» из прежнего, непроектного бизнеса резидента ею не ограничены, и через них зависимость от якоря может расти без нарушения требований. В двухуровневой модели § 3.2 доля λj поэтому определяется на выручке проекта:

λj = RjAпрRjпр ≤ 0,5	(3.12)

где λj — доля выручки инвестиционного проекта резидента j, полученная от якорного предприятия; RjAпр — выручка проекта от сделок с «Азотом» и его дочерними обществами, млн руб.; Rjпр — вся выручка проекта, млн руб.

Насколько льготный режим сам по себе меняет структуру моногорода, показывают оценки А.В. Зубарева и Я.П. Мотякиной [5]. Методом разности разностей они получили прирост числа действующих предприятий на 1 000 жителей на 2,2 % в год присвоения статуса ТОР, на 8,6 % через два года и на 11,7 % через три. Влияния на долю занятых у градообразующего предприятия авторы не обнаружили. Для калибровки отсюда следуют две величины. Рост числа участников на 8–12 % за два-три года входит в контрфактическую траекторию § 3.3 и платформе не приписывается. Снижение зависимости от якоря режимом ТОР не объясняется; если в Невинномысске оно окажется заметнее, чем в сопоставимых моногородах с ТОР, это будет свидетельством в пользу платформы. Тот же результат служит внешней опорой разрыва C** < C* в § 3.2: льгота увеличивает число фирм, но не число связей вне якоря.

### 3.1.7. Сводка параметров для расчётов главы 3

Параметры, откалиброванные в параграфе, сведены в таблицу 3.6. Для каждого указан класс качества, введённый в п. 3.1.1.

Таблица 3.6

Калиброванные параметры модели промышленной экоплатформы

| Параметр | Символ | Оценка | Интервал | Класс | Где используется |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мощность «Азота» по аммиаку, млн т/год | CapАз | 1,16 | 1,00–1,35 | C | § 3.1, 3.3 |
| CO2 на тонну мощности, т | eCO2 | 2,16 | 1,99–2,30 | B | § 3.3, 3.4 |
| Процессный CO2 на тонну мощности, т | eпр | 1,27 | 1,16–1,46 | B | § 3.2, 3.3 |
| Отношение N2O к процессному CO2 | rN2O | 0,35 | 0,10–0,61 | B | § 3.4 |
| Поток процессного CO2, млн т/год | Qпр | 1,47 | 1,35–1,69 | B | § 3.2 |
| Действующая продажа пищевой CO2, тыс. т/год | Q0 | 32 | — | A | § 3.3 |
| Индекс отраслевой динамики 2023 г. | exp(γ2023) | 1,089 | 1,003–1,188 | B | § 3.3 |
| Вероятность сбоя якоря | πA | 0,05 | 0,028–0,094 | B | § 3.2, 3.3 |
| Стандартное отклонение годового выпуска | σ | 0,22 | — | B | § 3.3 |
| Выбросы «Азота», млн т CO2-экв. | EАз | 3,03 | 2,46–3,56 | B/C | § 3.4 |
| Признак углеродного зачёта для CO2 в пищевую отрасль, теплицы, карбамид | μf | 0 | — | A | § 3.3, 3.4 |
| Отношение поставок CO2 к теплу у тепличного кластера, т/Гкал | θ | 0,148 | — | C | § 3.3 |
| Удельный спрос теплиц на CO2, т/(га·год) | dCO₂ | 500 | 400–600 | C | § 3.3 |
| Предельная доля выручки проекта резидента от якоря | λ̄ | 0,5 | — | A | § 3.2 |
| Эффект статуса ТОР на число предприятий через два года | τN | 0,086 | 0,022 (год 0) – 0,117 (год 3) | B | § 3.3 |
| Эффект статуса ТОР на долю занятых у якоря | τL | 0 | не значим | B | § 3.3, 3.5 |

Источник: составлено автором по результатам расчётов п. 3.1.2–3.1.6.

Таблица 3.6 показывает, что из шестнадцати параметров первичными документами заданы только три: объём действующих продаж пищевой CO2 и две правовые нормы. Наибольшую неопределённость несут мощность «Азота», выбросы N2O и тепличные ориентиры, перенесённые из Зеландии. Первые две величины запрашиваются у предприятия, третью уточнит проектная документация тепличного резидента. Параметры класса B меняются только при замене выборки аналогов или появлении новых оценок по моногородам.

Калибровка может быть опровергнута тремя наблюдениями. Если фактические выбросы CO2 «Азота» на тонну аммиака выйдут за пределы 1,99–2,30 т, удельные показатели американских комплексов к нему неприменимы, и причину нужно искать в технологии или в границах учёта, прежде всего в учёте CO2, связанного в карбамиде. Если выбросы N2O окажутся вне диапазона 0,15–0,89 млн т CO2-экв., неверна гипотеза о сопоставимой глубине очистки. Если динамика «Азота» за 2017–2023 гг. повторит европейское снижение, а не американскую стабильность, неверен перенос динамики по ценовому режиму газа, и контрфактическая траектория § 3.3 должна строиться иначе. Исходные данные, промежуточные расчёты и формулы содержатся в рабочей книге Excel с панелью аналогов, так что любой результат параграфа можно пересчитать.

Ещё два наблюдения проверяют ориентиры п. 3.1.6. Если после запуска платформы совокупные продажи CO2 «Азотом» не превысят 32 тыс. т при уже заключённых договорах с резидентами, поток CO2 дополнительного эффекта не создаёт, и его вклад в ΔE по (3.9) равен нулю. Если тепличный резидент будет потреблять CO2 в отношении к теплу, отличающемся от θ более чем вдвое, зеландский ориентир неприменим, и согласование потоков тепла и CO2 строится по проектным данным резидента.

## СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Greenhouse Gas Reporting Program (GHGRP). Data Summary Spreadsheets, reporting years 2010–2023 (data as of 16.08.2024) / U.S. Environmental Protection Agency. URL: https://www.epa.gov/ghgreporting/data-sets (дата обращения: 13.10.2026).

2. CF Industries Holdings, Inc. Annual Report on Form 10-K for the fiscal year ended December 31, 2022. Deerfield, IL, 2023. URL: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1324404/000132440423000006/cf-20221231.htm (дата обращения: 13.10.2026).

3. Lamboo S. Update Report: Decarbonisation options for the Dutch fertiliser industry. The Hague: PBL Netherlands Environmental Assessment Agency; TNO, 2024.

4. Climate TRACE Emissions Inventory, v5.10.0 [Data set] / Climate TRACE Coalition. Zenodo, 2026. URL: https://zenodo.org/records/20414751 (дата обращения: 13.10.2026).

5. Зубарев А.В., Мотякина Я.П. Территории опережающего развития и занятость в моногородах Российской Федерации // Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика. 2024. Т. 59, № 3. С. 144–170. DOI: 10.55959/MSU0130-0105-6-59-3-7.

6. Regulation (EU) 2023/956 of the European Parliament and of the Council of 10 May 2023 establishing a carbon border adjustment mechanism // Official Journal of the European Union. 2023. L 130. P. 52–104.

7. Commission Implementing Regulation (EU) 2023/1773 of 17 August 2023 laying down the rules for the application of Regulation (EU) 2023/956 as regards reporting obligations for the purposes of the carbon border adjustment mechanism during the transitional period // Official Journal of the European Union. 2023. L 228. URL: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1773/oj (дата обращения: 13.10.2026).

8. Commission Delegated Regulation (EU) 2024/2620 of 30 July 2024 supplementing Directive 2003/87/EC as regards the requirements for considering that greenhouse gases have become permanently chemically bound in a product // Official Journal of the European Union. 2024. URL: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2024/2620/oj (дата обращения: 13.10.2026).

9. Yara WarmCO2: residual heat and CO2 supply to greenhouses, Sluiskil [Электронный ресурс] // Circulary. URL: https://www.circulary.eu/project/yara-warmco2/ (дата обращения: 13.10.2026).

IPCC. Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.

Efron B. Bootstrap Methods: Another Look at the Jackknife // The Annals of Statistics. 1979. Vol. 7, no. 1. P. 1–26.

EuroChem начал производство пищевой жидкой углекислоты в Невинномысске: пресс-релиз от 21.12.2018 // RCCnews. 2019. 21 янв. URL: https://rccnews.ru/en/news/103512/ (дата обращения: 13.10.2026).

Требования к инвестиционным проектам резидентов территорий опережающего социально-экономического развития, создаваемых на территориях монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов): утв. постановлением Правительства РФ от 22.06.2015 № 614 (в ред. постановления Правительства РФ от 24.06.2020 № 918, с изм. от 21.07.2023 № 1179). Подп. «в» п. 1. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».