## Оценка профиля выбросов якорного предприятия по данным заводов-аналогов (материал к § 3.1)

Модель экосистемы с якорным предприятием опирается на величины, которые «Невинномысский Азот» публично не раскрывает: годовые выбросы CO2 и N2O, объём технологического CO2, пригодного для передачи потребителям, их динамику по годам. Получить эти данные от предприятия предполагается по соглашению о конфиденциальности. До этого момента они оцениваются по открытым данным заводов-аналогов. Оценка не заменяет отчётности предприятия, а задаёт порядок величин, интервал неопределённости и проверочную точку, с которой затем сравниваются фактические данные.

Перенос чужих данных на объект исследования допустим только в двух формах. Переносится динамика, то есть относительное изменение выбросов сопоставимых заводов, и переносятся удельные показатели на единицу мощности. Абсолютные значения других заводов не переносятся, а уровень «Азота» определяется его собственной мощностью. CO2 и N2O рассматриваются раздельно, поскольку первый образуется при производстве аммиака, второй — при производстве азотной кислоты, и их доли на разных комплексах различаются в разы.

Источником данных по аналогам служит программа отчётности о парниковых газах Агентства по охране окружающей среды США: по каждому заводу за 2010–2023 гг. публикуются прямые выбросы по газам и по видам деятельности, в том числе раздельно процессный CO2 производства аммиака, выбросы от сжигания топлива и N2O азотной кислоты [1]. Выбросы приведены в CO2-эквиваленте по потенциалам глобального потепления Четвёртого оценочного доклада МГЭИК. Из 29 заводов, сообщавших о производстве аммиака, отобраны интегрированные азотные комплексы, сопоставимые с «Азотом» по технологической схеме. Критерии отбора и полученная выборка приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1

Отбор заводов-аналогов и источники данных

| Шаг | Критерий | Осталось заводов | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| Исходная совокупность | Есть процессные выбросы производства аммиака хотя бы в одном году 2010–2023 | 29 | [1] |
| Технологическая схема | В 2023 г. отчётность ведётся по производству аммиака и азотной кислоты одновременно | 21 | [1] |
| Непрерывность ряда | Есть данные за каждый год 2017–2023 | 21 | [1] |
| Масштаб | Процессный CO2 аммиака в 2023 г. не менее 150 тыс. т | 19 | [1] |
| Мощность по аммиаку | Раскрыта по площадкам в годовом отчёте | 5 (CF Industries) | [2] |
| Европейский контроль | Ряд EU ETS 2017–2022, мощность 1,9 млн т | 1 (Yara Sluiskil) | [3] |

Источник: составлено автором.

Таблица 3.1 показывает, что основная выборка состоит из 19 комплексов США, а для расчёта удельных показателей на тонну мощности пригодны лишь пять из них. Выпуск аммиака по отдельным заводам в американской отчётности не раскрывается, поэтому удельные выбросы считаются на тонну паспортной мощности; мощность в годовом отчёте CF Industries уже учитывает нормальные простои [2]. Европейский завод привлечён не для расчёта, а для сопоставления динамики в иной ценовой среде.

Динамика выбросов описывается двумя способами. Первый — индекс выбросов каждого завода к базовому 2017 г. и его медиана по выборке:

Ii,t = Ei,tEi,2017,   Mt = medi
        Ii,t	(3.1)

где Ii,t — индекс выбросов завода i в году t; Ei,t — прямые выбросы завода i в году t, т CO2-экв.; Ei,2017 — выбросы того же завода в 2017 г.; Mt — медиана индексов по всем заводам выборки в году t.

Медиана устойчива к отдельным заводам с резкими изменениями, связанными с расширением или ремонтом, но не учитывает различий в масштабе. Второй способ — модель с фиксированными эффектами завода и года:

ln Ei,t = αi + γt + εi,t,   γ2017 = 0	(3.2)

где αi — постоянный уровень выбросов завода i; γt — общий для всех заводов эффект года t, отражающий конъюнктуру газа и удобрений, погодные и регуляторные факторы; εi,t — случайная составляющая; нормировка γ2017 = 0 делает величину exp(γt) индексом к 2017 г.

Интервалы для медианы и для годовых эффектов получены бутстрепом: выборка заводов 2000 раз формировалась заново с возвращением, и по каждой псевдовыборке оценка пересчитывалась. Результаты сопоставлены с рядом европейского аналога на рисунке 3.1.

Рисунок 3.1 – Динамика выбросов интегрированных азотных комплексов США и завода Yara Sluiskil, 2017 = 1

Источник: рассчитано автором по данным [1, 3].

Рисунок 3.1 показывает, что выбросы американских комплексов за 2017–2023 гг. не снижались: годовой эффект 2023 г. равен 1,089 (95 % интервал 1,003–1,188), медиана индексов — 1,028. Европейский завод за то же время сократил выбросы на 28 %, причём наибольшее падение пришлось на 2022 г., когда выпуск аммиака в Европе сокращался из-за цен на газ. Для «Азота» ближе американская динамика: российские производители, как и американские, работали в условиях дешёвого газа и без цены на выбросы. Перенос европейской динамики занизил бы оценку на четверть и более.

Уровень выбросов «Азота» оценивается по удельным показателям аналогов на тонну мощности. Для CO2:

EАзCO2 = CapАз·medkEkCO2Capk	(3.3)

где EАзCO2 — оценка годовых выбросов CO2 «Азота», т; CapАз — мощность «Азота» по аммиаку, т/год; EkCO2 — выбросы CO2 аналога k в 2022 г., т; Capk — мощность аналога k по аммиаку, т/год.

Выбросы N2O зависят от выпуска азотной кислоты и степени каталитической очистки, о которых по «Азоту» открытых данных нет. Поэтому они оцениваются через отношение N2O к процессному CO2 аммиака, наблюдаемое у 19 аналогов:

EАзN2O = CapАз·eпр·medkEkN2OEkпр	(3.4)

где EАзN2O — оценка выбросов N2O «Азота», т CO2-экв.; eпр — процессный CO2 аммиака на тонну мощности (медиана аналогов); EkN2O и Ekпр — выбросы N2O азотной кислоты и процессный CO2 аммиака аналога k в 2023 г.

Ряд за 2017–2023 гг. восстанавливается от уровня 2023 г. по годовым эффектам:

ÊАз,t = EАзCO2 + EАзN2O·eγt − γ2023	(3.5)

где ÊАз,t — оценка выбросов «Азота» в году t, т CO2-экв.; γt — годовые эффекты модели (3.2).

Мощность «Невинномысского Азота» по аммиаку в первичном документе пока не подтверждена: в открытых материалах встречаются значения от 1,0 до 1,35 млн т в год, а центральное значение 1,16 млн т требует сверки с годовым отчётом эмитента. Результаты для центральной мощности приведены в таблице 3.2.

Таблица 3.2

Оценка выбросов АО «Невинномысский Азот» по заводам-аналогам при мощности 1,16 млн т аммиака в год

| Показатель | Нижняя граница | Центральная оценка | Верхняя граница | Основа интервала |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CO2 на тонну мощности у аналогов, т | 1,99 | 2,16 | 2,30 | мин./медиана/макс. по 5 комплексам |
| N2O к процессному CO2 у аналогов | 0,10 | 0,35 | 0,61 | квартили по 19 комплексам |
| Выбросы CO2 «Азота», тыс. т | 2 309 | 2 510 | 2 665 | формула (3.3) |
| Выбросы N2O «Азота», тыс. т CO2-экв. | 150 | 519 | 893 | формула (3.4) |
| Всего, тыс. т CO2-экв. | 2 459 | 3 030 | 3 559 | сумма |
| Процессный CO2 аммиака (поток, пригодный для обмена), тыс. т | — | 1 469 | — | 1,27 т на т мощности |
| Модельная оценка Climate TRACE, тыс. т CO2-экв. | — | 1 444 | — | [4] |

Источник: рассчитано автором по данным [1, 2, 4].

Из таблицы 3.2 следуют два вывода. Первый касается проверки: оценка по аналогам в 2,1 раза выше модельной оценки Climate TRACE. Расхождение того же знака и порядка наблюдается у самих аналогов: для комплексов Donaldsonville, Port Neal и Verdigris измеренные выбросы превышают модельные в 1,7–2,8 раза, для Woodward и Yara Sluiskil отношение составляет 0,83 и 1,05 [1, 4]. Модельная оценка интегрированных азотных комплексов систематически занижена, поэтому как самостоятельная оценка уровня «Азота» она непригодна. Второй вывод касается модели экосистемы. Процессный CO2 высокой чистоты, образующийся при производстве аммиака, оценивается примерно в 1,5 млн т в год, а действующее с 2018 г. производство пищевой жидкой углекислоты мощностью 32 тыс. т в год использует около 2 % этого потока. Ограничение для обменов CO2 в Невинномысске создаёт спрос, а не предложение.

Ряд за 2017–2023 гг., построенный по формуле (3.5), начинается с 2,78 млн т CO2-экв. в 2017 г. и заканчивается оценкой 3,03 млн т в 2023 г.; интервал, связанный только с неопределённостью динамики, в 2023 г. составляет 2,79–3,31 млн т. При мощности 1,0 и 1,35 млн т уровень пропорционально смещается до 2,61 и 3,53 млн т. Остановки предприятия в 2025–2026 гг. в ряд не входят и должны учитываться в параметре риска остановки якоря модели § 3.2 по фактическим данным.

Оценка опровергается тремя наблюдениями. Если фактические выбросы CO2 «Азота» на тонну аммиака окажутся вне диапазона 1,99–2,30 т, удельные показатели американских комплексов неприменимы, и причину следует искать в различиях технологии или границ учёта, прежде всего в учёте CO2, связанного в карбамиде. Если выбросы N2O выйдут за пределы 0,15–0,89 млн т CO2-экв., неверна гипотеза о сопоставимой глубине очистки на агрегатах азотной кислоты. Если динамика «Азота» за 2017–2023 гг. повторяет европейское снижение, а не американскую стабильность, перенос динамики по ценовому режиму газа неверен. Все исходные данные и расчёты приведены в приложенной рабочей книге Excel с панелью аналогов, что делает оценку воспроизводимой.

## СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Greenhouse Gas Reporting Program (GHGRP). Data Summary Spreadsheets, reporting years 2010–2023 (data as of 16.08.2024) / U.S. Environmental Protection Agency. URL: https://www.epa.gov/ghgreporting/data-sets (дата обращения: 13.10.2026).

2. CF Industries Holdings, Inc. Annual Report on Form 10-K for the fiscal year ended December 31, 2022. Deerfield, IL, 2023. URL: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1324404/000132440423000006/cf-20221231.htm (дата обращения: 13.10.2026).

3. Lamboo S. Update Report: Decarbonisation options for the Dutch fertiliser industry. The Hague: PBL Netherlands Environmental Assessment Agency; TNO, 2024.

4. Climate TRACE Emissions Inventory, v5.10.0 [Data set] / Climate TRACE Coalition. Zenodo, 2026. URL: https://zenodo.org/records/20414751 (дата обращения: 13.10.2026).

IPCC. Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.

Efron B. Bootstrap Methods: Another Look at the Jackknife // The Annals of Statistics. 1979. Vol. 7, no. 1. P. 1–26.

EuroChem начал производство пищевой жидкой углекислоты в Невинномысске: пресс-релиз от 21.12.2018 // RCCnews. 2019. 21 янв. URL: https://rccnews.ru/en/news/103512/ (дата обращения: 13.10.2026).